第一部分 化学品及企业标识

产品名称：Eastman (TM) MAK

产品标识号：D00133-00, P0013300, P0013302, P0013303, P0013304, P0013301, P0013305

制造商/供应商：Eastman Chemical Company street

200 South Wilcox Drive city

Kingsport, region

TN zip37660-5280

US

+14232292000

MSDS编写：伊斯曼产品安全卫生部

化学名称：2-庚酮

别    名：00133-00 902185

分 子 式：C7H14O

分 子 量：114.19

产品用途：溶剂

OSHA情况：危险品

紧急情况下获取卫生、安全和环境信息，电话（60）9-583-9696（马来西亚）；（65）738-4877（新加坡）；423-229-2000（美国）。

紧急情况下获取运输信息，英格兰电话0800 964214，爱尔兰电话01800 559700（24小时免费）；英格兰或爱尔兰以外的其它国家电话 1 423 229 2000（美国）；并作为运输紧急电话。中国大陆电话86-0532-83889090。

第二部分 成分/组成信息

（给出的是典型成分，可能会有变化。如果有，可以提供分析证书。)

| 重量% | 成分 | CAS号 |
| --- | --- | --- |
| 100% | 甲基正戊基酮 | 110-43-0 |

第三部分 危险性综述

注意！

可燃液体和蒸气

高浓度蒸气可引起嗜睡并刺激眼或呼吸道

长期或反复皮肤接触可引起干燥、皲裂或刺激

HMIS®危险等级：健康危害-1，燃烧性-2，化学反应性-0。

HMIS®等级包括数据说明可能随公司变化。它们仅供快速、全面识别特殊危险的大小用。为了安全处理本物质，必须考虑MSDS中包含的所有信息。

第四部分 急救措施

吸    入：移至空气新鲜处。对症治疗。若症状持续，就医。

眼睛接触：眼睛接触任何物质都应立即用水冲洗。如果容易做到，取出隐形眼镜。就医。接触刺激性气体的个体，移至空气新鲜处。若症状持续，就医。

皮肤接触：用肥皂和清水冲洗。脱掉被污染的衣服和鞋。如果出现症状，就医。污染的工作服再用前要清洗。鞋子再用前应彻底清洗。

食    入：就医。

第五部分 消防措施

灭 火 剂：雾状水、干粉、二氧化碳、泡沫。

特殊灭火方法：戴自给式呼吸器，穿防护服。用雾状水冷却暴露在火中的容器。用水须小心。本品将浮在水面上并可能被点燃。用水灭火无效。

有害燃烧产物：二氧化碳、一氧化碳。

特殊燃爆危险：易燃。

第六部分 泄漏应急处理

使用个体防护设备。消除所有点火源。用蛭石或其他惰性物质吸收泄漏物，然后置于化学废弃物容器中。

大量泄漏：用雾状水驱散蒸气并冲洗泄漏污染区。避免冲洗水流入排水沟、下水道和河流。围堤待处置。

第七部分 操作处置与储存

个体防护措施：避免吸入高浓度蒸气。避免皮肤长期或反复接触。提供适当的通风。操作后彻底冲洗。

火灾和爆炸的预防：远离热源和明火。提供适当的通风。防止与氧化性物质接触。

储    存：保持容器密闭，置于通风良好处。

第八部分 接触控制/个体防护

国家明确的接触限值未确定或不适用，除了下面所列出的。

通    风：提供良好的通风（典型地，每小时换气10次）。通风速率应与工作状况相匹配。若适用，使用过程密闭、局部排气通风或其它工程控制以保持空气中的浓度低于推荐的接触限值。如果接触限值未确定，保持空气中的浓度在可接受的水平。

呼吸防护：当工程控制不能保持空气中浓度低于推荐的接触限值（如果已经确定）或可接受的水平（针对未确定接触限值的国家）时，应佩戴经认可的呼吸器。在美国，如果使用呼吸器，必须建立程序，确保依照1998年1月8日的OSHA标准63FR1152。呼吸器类型：带适当的、政府认可的（适用的地方）、空气净化过滤器、滤毒罐的空气净化呼吸器。详细信息请与卫生和安全专业人员或制造商联系。

眼睛防护：养成良好的工业卫生习惯减少眼睛接触。

皮肤防护：可能发生长期和反复接触皮肤的操作，应戴耐化学手套。详细信息请与卫生和安全专业人员或制造商联系。

推荐的清洗设施：洗眼器、冲洗设施、安全淋浴器。

第九部分 理化特性

物    态：液体

颜    色：无色

气    味：刺激性的芳香味

阈 限 值：0.2 ppm

比    重：0.81 (20℃)

蒸 气 压：20℃；2.8 mbar

蒸气密度：3.9

熔    点：-36℃

沸    点：152℃

蒸发速率（乙酸正丁酯=1）：0.34

水 溶 性：微溶

辛醇/水分配系数：P：95.4；log P：1.98

闪    点：39℃ (Tag闭杯)

自燃温度：393℃ (ASTM D2155)

热分解温度：(DTA) 至沸腾没有放热

第十部分 稳定性和反应性

稳 定 性：稳定。

禁 忌 物：本品与强氧化剂接触发生剧烈反应。

聚合危害：不发生。

第十一部分 毒理学资料

综    述：根据动物数据和结构活性的关系，预计本产品不会引起神经系统伤害。

如果有急性毒性资料，列在下面。其它毒性资料可索取。

经口LD50：（大鼠）1, 600 mg/kg

经口LD50：（小鼠）730 mg/kg

吸入LC50：（大鼠）4小时：2000-4000 ppm

经皮LD50：（兔）10, 206 mg/kg

经皮LD50：（ 豚鼠）> 16, 200 mg/kg

皮肤刺激作用：(兔)中等刺激

眼睛刺激作用：(兔)轻微刺激

皮肤致敏性：(人体)无

第十二部分 生态学资料

如果有急性毒性资料，列在下面。其它毒性资料可索取。

需氧量数据：

5天生化需氧量（BOD5）：1, 770 mg/g

20天生化需氧量（BOD20）：2, 000 mg/g

化学需氧量（COD）：2, 420 mg/g

急性水生毒性数据：

96小时LC50 (鲤科小鱼)：131 mg/l

48小时EC50 (水蚤)：> 90 mg/l (测试的最高浓度)

第十三部分 废弃处置

排放、处理或废弃处置应服从国家、州或地方法规。焚烧。由于倒空的容器仍有产品残留物，所以即使容器倒空后也要遵循标签警告。

第十四部分 运输信息

重要提示：运输说明因运输方式、数量、包装尺寸、来源和目的地的不同而异。咨询公司的危险物质/危险货物专家，以了解更多的特定信息。

海上运输- IMDG (国际海上危险货物)

可能的运输类别：

戊基甲基酮

3 UN 1110 III

空运- ICAO (国际民间航空组织)

可能的运输类别：

正戊基甲基酮

3 UN 1110 III

第十五部分 法规信息

SARA 311-312危险性分类：

即时的（急性）健康危害

火灾危险

SARA 313：无，除了下面列出的

致癌性分类（含量≥0.1%的成分）：无，除了下面列出的

TSCA（美国有毒物质控制法）：

本品的所有成分均列在TSCA名录中。本品含有的任何杂质都免于列出。

DSL（加拿大国内物质名录）和CEPA（加拿大环境保护法）：

本品的所有成分均列在DSL名录中。本品含有的任何杂质都免于列出。

EINECS（欧洲现有商业化学物质目录）：

本产品列入EINECS中或符合EINECS的要求。

EINECS号：203-767-1

AICS/NICNAS（澳大利亚化学物质目录和国家工业化学品通告和评估方案）：

本品列在NICNAS上或者遵从NICNAS。

MITI（日本现有和新化学物质手册）：

本品已被列入手册中或在日本已通过新物质通告认可。

ECL（韩国有毒物质控制法）：

本品列在韩国目录中或依从韩国有毒物质控制法。

菲律宾化学物质目录（PICCS）：

本品列在菲律宾化学物质目录上或符合PICCS的规定。

中国现有化学物质目录：

本品的所有成分被列在中国现有化学物质目录上。

第十六部分 其它信息

登录我们的网站www.EASTMAN.com或打电话001-423-229-2000。

此处包含的信息基于目前的知识和经验；没有责任保证这些信息在所有情况下都充分或正确。用户必须考虑这些资料只能作为对其它信息的补充。用户必须独自判断所有数据源信息的适用性和完整性，确保对这些材料进行适当地使用和处置、雇员和消费者的安全和健康以及环境的保护。

突出的区域表明信息是新的或修订的。